Travaux de rénovation du Complexe sportif

Rue de l'Ancienne Gare - 27560 Lieurey

NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE DE TRAVAUX

# SOMMAIRE

SOMMAIRE	2

1.	PREAMBULE	3

2.	LOCALISATION DU SITE	3

2.1.	Localisation au sein du territoire de la CDC Lieuvin Pays d'Auge	3

2.2.	Présentation du site	4

2.3.	Cadre réglementaire	4

3.	ETAT EXISTANT	5

3.1.	Plans	5

3.2.	Surfaces de l’existant	6

3.3.	Reportage photographique	7

4.	Présentation du programme de travaux	8

4.1.	Besoins exprimés par la MOA	8

4.2.	Descriptif sommaire des travaux	9

5.	les compétences attendues pour l’équipe de MOE	9

6.	Enveloppe prévisonnelle des travaux	9

# PREAMBULE

Le gymnase de Lieurey est un équipement intercommunal. A la demande de la Communauté de Communes Lieuvin Pays d’Auge (CDC Lieuvin Pays d'Auge), Eure Aménagement Développement (EAD) a été missionné pour accompagner la CDC dans le cadre des travaux de rénovation thermique de ce bâtiment.

La présente note de présentation doit renseigner, en complément des autres pièces contractuelles du marché, l’équipe de maîtrise d’œuvre sur les enjeux de l’opération, sur les attentes programmatiques du maître d’ouvrage et sur les moyens alloués à ce projet.

Elle s’appuie notamment sur l’étude de faisabilité réalisée par EAD et l’audit énergétique réalisé en 2023.

# LOCALISATION DU SITE

## Localisation au sein du territoire de la CDC Lieuvin Pays d'Auge

Lieurey est une commune située dans le département de l'Eure, et de la région Normandie. Elle fait partie de la Communauté de Communes Lieuvin Pays d’Auge.

Elle est située dans la région naturelle du Lieuvin, sur un plateau entre la vallée de la Risle, Pont-Audemer, Bernay et le Calvados, à 165 m d'altitude environ.

Les 1 502 habitants de la ville de Lieurey (source INSEE 2020, en augmentation de 4,82 % par rapport à 2014) vivent sur une superficie totale de 18,21 km² avec une densité de 82 habitants par km².

Lieurey est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee.

Localisation LIEUREY

Source : Géoportail

## Présentation du site

Le gymnase objet de l’étude est situé rue de l’ancienne Gare à Lieurey, sur les parcelles cadastrales :

- 000AB3, 000AB4, 000AB5, et 000AB93.

Le terrain d’une surface cadastrale totale de 4 341 m² est propriété de la CCLPA et Commune de Lieurey

Source : Casdastre.gouv

## Cadre réglementaire

Plan Local de l’Urbanisme de Lieurey – approuvée le 12/02/2019.

Les règles d’urbanismes applicables sur le terrain d’assiette sont celles de la zone UB : Zone à vocation mixte et dense en centre bourg.

Il appartient à l’équipe de maitrise d’œuvre de s’assurer de la conformité du projet à la réglementation en vigueur.

# ETAT EXISTANT

## Plans

## Surfaces de l’existant

## Reportage photographique

# Présentation du programme de travaux

## Besoins exprimés par la MOA

Système de chauffage

La panoplie en chaufferie, et les différentes pompes sont récentes, cependant la chaudière fioul est âgée, et l’énergie utilisée est destinée à disparaître. La commune de Lieurey ne dispose pas du gaz de ville ; nous préconisons plutôt une PAC couplée avec des panneaux photovoltaïques (une étude thermique pourra être réalisée pour une solution bois / géothermie).

Isolation

Que ce soit les parois et la toiture, du grand gymnase ou celles du dojo, les caractéristiques et performances des isolants semblent très inférieures aux exigences actuelles. Le remplacement ou renforcement est à envisager.

Le plafond du Dojo peut également être descendu de manière à diminuer le volume de chauffe.

Couverture – Etanchéité

Si les couvertures ne semblent pas présenter de défauts à ce jour, l’étanchéité de la toiture terrasse de l’accueil périscolaire présente plusieurs défauts d’étanchéité et nécessiterait une rénovation générale qui permettrait d’améliorer les caractéristiques d’isolation de la toiture.

Menuiseries extérieures

Certaines parois vitrées du gymnase et de l’accueil périscolaire sont à simple vitrage. Certaines portes vitrées présentent des signes de vieillissement qui nécessiteraient un remplacement. De la même manière, les parois en polycarbonate alvéolaire semblent d’une génération ancienne, peu performante.

Electricité

Plusieurs luminaires sont à remplacer par leur équivalent en technologie LED.

Carrelage

Le revêtement de sol carrelé des vestiaires et sanitaires présente de fortes dégradations à plusieurs endroits (décollement par plaques) et nécessite une reprise généralisée.

Système de chauffage

La panoplie en chaufferie, et les différentes pompes sont récentes, cependant la chaudière fioul est âgée, et l’énergie utilisée est destinée à disparaître. La commune de Lieurey ne dispose pas du gaz de ville ; nous préconisons plutôt une PAC couplée avec des panneaux photovoltaïques (une étude thermique pourra être réalisée pour une solution bois / géothermie).

Isolation

Que ce soit les parois et la toiture, du grand gymnase ou celles du dojo, les caractéristiques et performances des isolants semblent très inférieures aux exigences actuelles. Le remplacement ou renforcement est à envisager.

Le plafond du Dojo peut également être descendu de manière à diminuer le volume de chauffe.

Couverture – Etanchéité

Si les couvertures ne semblent pas présenter de défauts à ce jour, l’étanchéité de la toiture terrasse de l’accueil périscolaire présente plusieurs défauts d’étanchéité et nécessiterait une rénovation générale qui permettrait d’améliorer les caractéristiques d’isolation de la toiture.

Menuiseries extérieures

Certaines parois vitrées du gymnase et de l’accueil périscolaire sont à simple vitrage. Certaines portes vitrées présentent des signes de vieillissement qui nécessiteraient un remplacement. De la même manière, les parois en polycarbonate alvéolaire semblent d’une génération ancienne, peu performante.

Electricité

Plusieurs luminaires sont à remplacer par leur équivalent en technologie LED.

Carrelage

Le revêtement de sol carrelé des vestiaires et sanitaires présente de fortes dégradations à plusieurs endroits (décollement par plaques) et nécessite une reprise généralisée.

## Descriptif sommaire des travaux

Les travaux de rénovation énergétique viseront à améliorer l'enveloppe thermique, la ventilation, et l'efficacité des systèmes de chauffage et d'éclairage. Ces travaux s’appuient sur le scénario n°3 de l’audit énergétique joint au dossier de consultation.

TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE

- ITE - Murs du gymnase

- ITE - Périscolaire et vestiaires

- Remplacement des panneaux polycarbonate simple peau du gymnase

- Mise en place double flux Gymnase

- Pose de destratificateurs Gymnase

- Mise en place simple flux "bureau"

- Mise en place double flux Dojo

- Remplacement des menuiseries de l'ensemble du site hors salle d'activités

- Abaissement des faux plafond DOJO avec isolation (environ 30 cm)

- Mise en place d'isolant sous rampant du gymnase (20 à 25 cm)

- Mise en place double flux Périscolaire

- Remplacement des éclairages + détecteurs de présence + lumandars (hors périscolaire)

- Remplacement de la chaudière fioul par une chaudière gaz en relève de PAC + GTB

AUTRES TRAVAUX

- Création extension (locaux de stockage)

- Réaménagement zone vestiaires sanitaire + création wc enfant

- Travaux de peinture / tous locaux

- Reprise des abords

Ce scénario de réhabilitation thermique globale du bâtiment comprend également la décarbonation du bâtiment.

D’autre part, le facteur 4 (division des émissions de CO2 par 4) est aussi atteint. Ce scénario permet de passer de 37 (état initial) à 5 KgéqCO2/m2.an, soit une émission un facteur de réduction de 7.

# les compétences attendues pour l’équipe de MOE

L’équipe de maîtrise d’œuvre devra présenter, à minima, les compétences suivantes :

- Architecture ;

- Economie de la construction ;

- Structure ;

- Fluides et énergies ;

- Acoustique.

# Enveloppe prévisonnelle des travaux

L’enveloppe prévisionnelle pour la restructuration du bâtiment est estimée à : 1 565 000,00 € euros H.T.